Nr sprawy: WOK/4/2018             	                         	      		                        Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz elementami wyposażenia”

w ramach realizacji zadania pn.

„Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia”

# LOKALIZACJA OBIKETU

Inwestycja zlokalizowana jest w wynajmowanych przez Warszawską Operę Kameralną pomieszczeniach dawnego basenu budynku Komendy Głównej ZHP przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie na działce ew. nr 25 oraz na przyległym do budynku fragmencie działki nr 15/7 stanowiącej Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na koronie skarpy od wejścia głównego do pomieszczeń Opery do pasażu Leopolda Tyrmanda.

# OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU

Scena „Opera OFF” będzie stanowiła uzupełnienie głównej sceny Warszawskiej Opery Kameralnej funkcjonującej przy ul. Solidarności 76b. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Ochronie konserwatora zabytków podlegają okładziny ceramiczne (mozaika) niecki basenu oraz okładzina z tzw. „gorsecików warszawskich” posadzek traktów komunikacyjnych basenu i antresoli. W pomieszczeniach będą się odbywały występy, koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, wykłady i pokazy.

Głównym poziomem funkcjonalnym jest kondygnacja parteru (poz. -2), bezpośrednio dostępna z poziomu terenu, od strony parku (wschodniej), gdzie przewidziano główne wejście. Na kondygnacji tej zlokalizowane są: sala wielofunkcyjna z widownią i sceną, foyer, kasa, szatnia, sala gastronomiczna (klub-kawiarnia) z zapleczem, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne.

Na piętrze (poz. -1) zlokalizowano garderoby dla max. 40 osób, sanitariaty dla publiczności, łazienki dla artystów i personelu, pomieszczenia pomocnicze, w przestrzeni sali wielofunkcyjnej galerię dla widzów i obsługi technicznej sceny. Na poziomie piętra znajduje się wejście techniczne do sali wielofunkcyjnej z poziomu podwórza i wyjście ewakuacyjne, w ścianie północnej.

Na poziomie (-3) znajduje się podbasenie wykorzystywane w charakterze przestrzeni technicznej.

Wyposażenie sali wielofunkcyjnej ma zapewnić elastyczność aranżacji w zależności od potrzeb i organizacji przedstawień. Widownia oraz scena ukształtowane będą przy użyciu modularnych platform, dzięki czemu możliwe będzie elastyczne dostosowanie kształtu i konfiguracji do potrzeb użytkowych (zmienna lokalizacja sceny, płaska posadzka, wybieg dla modelek itp.). Planowana maksymalna liczba miejsc na widowni wyniesie ok. 240 na poziomie parteru oraz ok. 60 na galerii na poziomie piętra. Maksymalna łączna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach Opery na obu poziomach i zapleczu nie będzie przekraczać 500.

# CEL ZAMÓWIENIA

Celem realizacji zamówienia jest dokończenie prac adaptacyjnych, według projektu budowlanego wielobranżowego p.n. „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową części poziomu -1 i -2 oraz podbasenia obiektu biurowo-usługowego przy ul. Konopnickiej 6 w warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery kameralnej” opracowanego przez Pracownię Inwestycyjną Ryszard Wyszyński w Warszawie, zatwierdzonego decyzją pozwolenie na budowę nr 234/Ś/2016 z dn. 2016.04.21 oraz decyzją zamienną nr 237/Ś/2018 z 20.04.2018 r., projektu budowlanego wielobranżowego p.n. „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z budową instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu – etap I” opracowanego przez Biuro Rozwoju i realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” sp. z o.o. w Gostyninie, zatwierdzonego decyzją pozwolenie na budowę nr 99/Ś/2018 z dnia 15.02.2018 roku, projektów wykonawczych oraz Projektu Aranżacji Wnętrz opracowanego przez mgr sztuki, arch. Wnętrz Katarzynę Gabrat-Szymańską z wyłączeniem robót wcześniej wykonanych, w pełnym zakresie pozwalającym na rozpoczęcie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac i ponoszenia kosztów.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie wszelkich koniecznych procedur i uzyskanie decyzji lub postanowień niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót, przeprowadzenia odbiorów, sprawdzeń i zgłoszeń włącznie z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów objętych pozwoleniami na budowę i w zgodzie z treścią tych decyzji, przy czym dla robót dotychczas wykonanych Zamawiający posiada pozytywny odbiór PSP i sanepid.

# TERMIN WYKONANIA

Oczekiwany termin wykonania zamówienia –  31 sierpień 2018 roku.

# ZAKRES ROBÓT

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- Robót ogólnobudowlanych wewnętrznych, w tym: malowanie tynków i cegieł ścian i sufitów, obudowa ścian i slupów laminatem, zakładanie tapet ozdobnych i fototapet wraz z przygotowaniem podłoża, okładanie ścian kształtkami gipsowymi, miejscowa wymiana starych okładzin oraz okładanie ścian i posadzek płytkami gres i glazurowanymi, układanie wykładzin dywanowych, malowanie pasów dekoracyjnych ścian, malowanie różnych elementów (stolarki, szafek, grzejników, rur, kanałów wentylacyjnych, posadzek), zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi dekoracyjne lub osłonowe pionów i urządzeń sanitarnych, kanałów wentylacyjnych lub lambrekiny kotar, wymiana i montaż urządzeń i armatury sanitarnej oraz naprawy i udrożnienia podejść, renowacja schodów wewnętrznych (szpachlowanie, okładanie stopnic wykładziną PVC schodową, renowacja nosków), oczyszczenie zmycie i pierwsza impregnacja nawierzchni posadzkowych, montaż kabin WC systemowych.

- Robót ogólnobudowlanych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej według projektu wykonawczego autorstwa inż. Sebastiana Kosmalskiego i obejmujących m.in. wykonanie WLZ z rozdzielni głównej, zasilanie szaf technologicznych w podbaseniu, budowę linii zasilania awaryjnego z agregatu, rozbudowę instalacji oświetleniowo-gniazdowej i dostosowanie jej do projektu aranżacji wnętrz, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i kierunkowego Sali Wielofunkcyjnej zintegrowanego z systemem scenicznym, montaż opraw i osprzętu, oświetleń dekoracyjnych i wystawowych, wykonanie , uszczelnienie i oznaczenie przejść przez przegrody ogniowe, montaż oświetlenia zewnętrznego obiektu, zasilania gablot, neonu i klimatyzatorów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, prób i sprawdzeń;

- Usprawnienie istniejącego systemu wentylacji mechanicznej obejmujące usunięcie niesprawności urządzeń (głośna praca) lub wad montażu (przejść, amortyzatorów, tłumików), montaż izolacji akustycznej kanałów lamelmatami gr. 30 i 50 mm, uzupełnienie lub wymiana osprzętu systemu (kratek, osłon i anemostatów), oczyszczenie instalacji wentylacyjnej, urządzeń i kanałów, wykonanie rozruchu i regulacji wraz z pomiarami wydajności, malowanie kanałów i urządzeń w kolorze tła (ścian i sufitów).

- Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń według projektu wykonawczego.

- Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne według odrębnego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, obejmujące m.in. utwardzenie terenu dojścia i dojazdu osób niepełnosprawnych do wejścia głównego do budynku od Pasażu Tyrmanda wraz z placem przed wejściem głównym, robotami ziemnymi, odwodnieniem nawierzchni, oświetleniem dojścia, pracami przy zieleni parkowej (wycinka i nasadzenia oraz rekultywacja terenu); dostawę i montaż gablot informacyjnych teatralnych podświetlanych, neonu reklamowego Opery, zadaszenia wejścia głównego z płyty szklanej, napraw i odnowienia elewacji wschodniej w strefie przynależnej do przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie robót w Sali Widowiskowej w zakresie budowy sceny i widowni i obejmujących: dostawę i montaż podłogi podniesionej z płyt anhydrytowych REI60 na konstrukcji stalowej w niecce basenu oraz w kanałach antresoli; wykonanie 2 kpl schodów ewakuacyjnych z niecki REI60 w technologii podłogi podniesionej; dostawa i montaż nawierzchni widowni (niecki, komunikacji i antresoli) w standardzie paneli LVT podłogi pływającej na podkładzie wygłuszającym; modernizacja systemowych podestów Alu Rapid BsC 2000/1000 (36 szt) oraz 1500/1000 (12 szt) znajdujących się w obiekcie i dostosowanie ich dla potrzeb widowni polegająca na wymianie płyt nośnych na gr. 18 mm oraz wzmocnieniu konstrukcji płyt, dostosowaniu konstrukcji podparć płyt i montażu nawierzchni z wykładziny dywanowej oraz montaż widowni mobilnej ze zmodernizowanych płyt i konstrukcji, według projektu aranżacji wnętrz; dostosowanie konstrukcji i podestów Alu Rapid BSC znajdujących się w obiekcie dla potrzeb sceny wraz z montażem sceny według projektu aranżacji wnętrz; wykonanie podłogi scenicznej na podestach mobilnych z desek litych lub klejonych min. 600/120/50 mm łączonych na pióro-wpust na podkładzie z płyt OSB gr. min.  22 mm na legarach jednopoziomowych wraz z oszlifowaniem, impregnowaniem, lakierowaniem i malowaniem nawierzchni; wykonanie podłogi scenicznej pływającej na ciągach komunikacyjnych z desek litych lub klejonych min. 600/120/50 mm łączonych na pióro-wpust na podkładzie amortyzującym wraz z oszlifowaniem, impregnowaniem, lakierowaniem i malowaniem nawierzchni oraz listwami wykończeniowymi progowymi, przyściennymi i odcinającymi;

- Zakup, dostawa i montaż krzeseł widowni (260 szt), całkowicie tapicerowanych, niepalnych, z podłokietnikiem otwartym, łączonych systemowo między sobą w rzędach oraz międzyrzędowo, z trwałą numeracją miejsc i rzędów;

- Zakup, dostawa i montaż elementów zabudowy i urządzeń technologii pomieszczeń kasy z zapleczem, foyer, szatni widzów, szatni personelu i garderoby obejmujących blaty wbudowane, szafki podblatowe, zabudowy meblowe, półki, kotary, lustra garderobiane, systemy ubraniowe do garderoby, stoliki make up, toaletki, systemy szatniowe na 300 ubrań (wieszaki na ubrania, nakrycia głowy, numerki i oznaczenia);

- Akustyka Sali koncertowej obejmująca wykonanie napraw i zabezpieczenia istniejących paneli akustycznych ścian, opracowanie projektu ekranów akustycznych Sali wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów rozkładu dźwięku oraz wykonanie i montaż ekranów według zatwierdzonego projektu w zakładanych ilościach po 30 absorberów ściennych i sufitowych z regulacją nastaw możliwą bez konieczności używania specjalistycznego sprzętu, 50 dyfuzorów naściennych i sufitowych oraz 5 mobilnych absorberów i 5 mobilnych dyfuzorów, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wariantowej dla rozmieszczenia sceny i widowni według projektu aranżacji wnętrz.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa przywołana w pkt. 3, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, Specyfikacja robót zamówienia wraz z Przedmiarami Robót oraz specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

# WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich koniecznych prac do uzyskania założonego efektu technicznego oraz estetycznego pomieszczeń, elementów obiektu, instalacji, systemów i urządzeń opisanych w niniejszym dokumencie, SIWZ, dokumentacji projektowej oraz projekcie umowy i załącznikach do tych dokumentów, włącznie z przygotowaniem niezbędnych projektów warsztatowych, montażowych i powykonawczych, analiz, badań i obliczeń opisanych w dokumentacji zamówienia, przygotowania placu robót i montaży, dostosowania się do aktualnego stanu obiektu, zabezpieczenia terenu robót, usunięcia wszystkich ewentualnych szkód lub zniszczeń powstałych w obiekcie w związku z prowadzonymi pracami przy realizacji zamówienia, usunięcia i utylizacji odpadów, uporządkowania terenu robót i przeprowadzenia pierwszej konserwacji nawierzchni, uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji lub postanowień niezbędnych dla prawidłowego wykonania i odbioru robót, a w szczególności:

- Opracowanie przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo- Terminowo- Finansowego realizacji kontraktu i planu płatności. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego dla tych dokumentów w okresie przed podpisaniem umowy.

- Geodezyjna obsługa robót – tyczenie i inwentaryzacja;

- Wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz dostaw i montaży, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;

- Oddanie obiektu do eksploatacji służbom Zamawiającego, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie;

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, schematów, planów, DTR oraz wszelkich innych dokumentów mających znaczenie dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia i jego elementów;

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu, instalacji oraz systemów.

- przygotowania dokumentacji warsztatowo-montażowej poszczególnych systemów i urządzeń oraz uzgodnienia jej z przedstawicielem Zamawiającego;

- przedłożenia do uzgodnienia z nadzorem inwestorskim szczegółowych Kart Materiałowych włącznie z dostarczeniem wzorników wyrobów oraz jednostkowych egzemplarzy (krzeseł, stolików, uchwytów, znaczników, klepek, okładzin, obić, farb, itp.) oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego do użycia określonego wyrobu lub materiału przed jego zakupem i dostarczeniem na budowę;

- wykonania lub zakupu materiałów, wyrobów, urządzeń, urządzeń oraz wszelkich innych elementów koniecznych dla wykonania zamówienia, przystosowanie stosownie do potrzeb, dostawy ich na plac budowy i montażu według założeń uzgodnionej dokumentacji warsztatowo-montażowej;

- przeprowadzenia koniecznych prób, badań i sprawdzeń wykonanych robót, w tym powierzchniowych, obciążeniowych i akustycznych z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz sporządzenie protokołów z takich prób z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego;

- wykonania trwałego oznakowania rzędów i miejsc wszystkich krzeseł;

- wykonanie pierwszej konserwacji nawierzchni i urządzeń;

- przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnych instrukcji postępowania, konserwacji i utrzymania systemów, urządzeń i nawierzchni,

- przeprowadzenia szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu konserwacji oraz bieżącej obsługi wykonanych elementów, systemów, urządzeń i nawierzchni;

- przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, uporządkowania terenu robót oraz przekazania kompletnych wykonanych systemów, urządzeń oraz dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz zwrotu oryginalnych projektów budowlanych i wykonawczych dla Zamawiającego, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, usystematyzowanych w zbiory tematyczne, oznaczonych i opisanych w sposób umożliwiający ich identyfikację i potwierdzonych przez Kierownika Budowy i właściwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego;

- usuwanie wad ujawnionych w okresie realizacji, odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania weryfikacji stanu obiektu, profili i wymiarów stosownie do własnych potrzeb, przed sporządzeniem projektów warsztatowych, przygotowania terenu prac montażowych, oczyszczenia powierzchni, zmycia i ewentualnego gruntowania w stopniu, który wynika z wymagań technologicznych jego zakresu, przy użyciu środków odpowiednich dla określonego przyjętego przez Wykonawcę systemu lub technologii. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności lub prac dostosowawczych lub porządkujących.

Wykonawca wyraża zgodę na równoczesne działanie i współdziałanie na wspólnym placu budowy z innymi podmiotami i wykonawcami innych zamówień, w tym wykonawcą technologii scenicznej (mechaniki górnej sceny, oświetlenia, nagłośnienia) oraz ewentualnych wykonawców części zamówienia, o ile dojdzie do podziału zamówienia na części, przy czym wiodący i decydujący głos przynależeć będzie do Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, oznakować roboty i zagrożenia oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp, ppoż oraz ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Wykonawca zabezpieczy dojazdy do placu budowy oraz terenów przyległych i zielonych przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu i zobowiązuje się do przywrócenia stanu poprzedniego nawierzchni dróg dojazdowych na teren budowy oraz terenów zielonych, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę lub w wyniku jego działań.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody, ogrzewania i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Zamawiający nie wskazuje wydzielonego terenu dla lokalizacji zaplecza budowy, Wykonawca może dokonać uzgodnień z właścicielami terenów we własnym zakresie lub korzystać z terenu przeznaczonego na teren prowadzenia robót. Wykonawca może wyznaczyć w porozumieniu z nadzorem inwestorskim pomieszczenia wewnątrz obiektu na cele zaplecza socjalnego i sanitarnego budowy, lecz zobowiązany będzie do całkowitego odnowienia i opuszczenia tych pomieszczeń przed dniem zakończenia robót.

- Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny wykorzystywanych na budowie maszyn i urządzeń budowlanych, niedopuszczalne jest stosowanie maszyn mogących spowodować szkody gruntów lub wód powierzchniowych, naruszenia struktury podłoża gruntowego nie przewidzianego do prowadzenia robót, używania wibromłotów lub zagęszczarek bądź walców wibracyjnych, których działanie mogłoby naruszyć konstrukcję obiektów, skarpy lub drzew parkowych, bądź wywołać nadmierną uciążliwość dla otoczenia. Przenośne urządzenia sanitarne należy zabezpieczyć.

- Powstające podczas budowy odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach i usuwać na bieżąco nie dopuszczając do rozprzestrzeniania lub zagrożenia środowiska.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy - pracownikom organów nadzoru budowlanego, przedstawicielom Zamawiającego, przedstawicielom zarządcy terenu i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na ostateczny odbiór robót.

- Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów obiektu, robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego robót zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione lub zobowiązane do tego jednostki i instytucje.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- W celu minimalizacji skutków awarii Wykonawca zaopatrzy plac budowy w środki do likwidacji wycieków materiałów ropopochodnych (sorbent, szczelne skrzynie). W przypadku pracy sprzętem mechanicznym w bezpośredniej bliskości wody środki umożliwiające wygrodzenie i zebranie ewentualnego wycieku.

- Wykonawca wskaże i upoważni na piśmie osoby uprawnione do pobierania kart dostępu do obiektu i kluczy, które odpowiadać będą za stan obiektu, kontroli innych osób na obiekcie przed nieuprawnionym dostępem i zwrotu kart dostępu i kluczy na zakończenie każdego dnia roboczego w siedzibie ochrony budynku. Za każdą upoważnioną osobę całkowitą odpowiedzialność przejmuje Wykonawca, jak za działania lub zaniechania własne.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

## PODŁOGA PODNIESIONA NIECKI

Element obejmuje wykonanie podłogi podniesionej monolitycznej w systemie audytoryjnym przystosowanej do aplikacji nawierzchni PVC, gres, parkiet lub wykładziny dywanowej i obejmującej opracowanie projektu warsztatowego, wykonanie elementów konstrukcji i płyty monolitycznej, dostawy i montażu podłogi podniesionej w niecce basenowej na poziomie ok. -100 cm poniżej krawędzi niecki.

Podłoga montowana będzie na dnie niecki basenowej nachylonej w stosunku do płaszczyzny poziomej. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować profil niecki i jego wymiary stosownie do własnych potrzeb przed wykonaniem projektu warsztatowego, oczyścić i przygotować podłoże włącznie z zamknięciem istniejącego odpływu kanalizacyjnego. Podłoga oparta na konstrukcji stalowej systemowej dostawcy.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje 2 serwisowe otwory rewizyjne 600*600 mm w płycie podłogi wraz z systemem otwierania klapy rewizyjnej.

### Opis systemu

- Płyta

Wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych lub z gipsu integralnego. Spód płyty bez aplikacji. Wymiar płyty 600/600/34 mm lub 1200/600/34 mm. Krawędzie łączone metodą podwójne „pióro - wpust”. Wierzch płyty impregnowany pod aplikację z wykładzin PVC, gres, parkietu, wykładzin dywanowych.

- Konstrukcja wsporcza

System współpracuje z wszystkimi typami konstrukcji wsporczej (typ 1, 2, 3, audytorium).

Konstrukcja nośna podłogi monolitycznej jest ustawiona i przyklejona na posadzce niecki w rastrze 600 x 600 mm według PN-EN 1366-6, wykonana ze stali i zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie. Wysokość konstrukcji zgodnie z profilem posadzki niecki. Profil rusztu podłogi C40*40*2 wsparty na słupkach regulowanej wysokości, spiętych poziomo i diagonalnie trawersami lub profilami rusztu zgodnie z PN-EN 1366-6.

- Stopka do podłogi podniesionej

Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości. Na głowicach słupków nakładki z polietylenu tłumiące drgania i zapewniające równomierny nacisk płyt na głowicę słupków.

- Klej

Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. Płyty sklejane w technologii podwójne „pióro - wpust” klejem systemowym.

- Wysokość montażu

W zakresie 50-500 mm typ konstrukcji 1, w zakresie 500- 1000 mm typ konstrukcji 2 (z użyciem trawersu BR-03), powyżej 1000 mm typ konstrukcji 3 (z użyciem profili C40x40).

- Połączenie ze ścianą

Taśma dylatacyjna.

- Akcesoria

W zależności od potrzeb i wymagań systemu oraz uzgodnionej dokumentacji warsztatowej: kratki wentylacyjne, pochylnie, przepusty kablowe, listwy przyścienne, trasy kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyjne, puszki przyłączeniowe, systemy uziemienia, płyty rewizyjne, klej zabezpieczający gwinty stopek przed odkręceniem.

- Schodki

Zamówienie obejmuje 2 szt mobilnych schodów wejściowych ewakuacyjnych z widowni na scenę w klasie REI60, szer 150 cm, wys. ok. 100 cm wraz z balustradą zabezpieczającą stalową.

### Wymagania techniczne:

- odporność ogniowa (wg PN-EN 13501-2:2002)  REI60.

- reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1:2002) A1

- współczynnik bezpieczeństwa 2

- nośność punktowa (wg PN-EN 13213:2002) min. 6 kN

- nośność powierzchniowa min. 30 kN/m2

- opór elektrostatyczny upływu Ru ≥1*108 [Ω]

- poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ΔLw =16 dB

### Wymagania formalno-prawne:

- Certyfikat zgodności podłogi z PN-EN 13213:2002;

- Aprobata ITB;

- Atest higieniczny;

- Dokumentacja powykonawcza

## ZABUDOWA KANAŁÓW ANTRESOLI

Element obejmuje wykonanie podłogi podniesionej monolitycznej REI60 przystosowanej do aplikacji nawierzchni PVC, gres, parkiet lub wykładziny dywanowej i obejmującej opracowanie projektu warsztatowego, wykonanie elementów konstrukcji i płyty monolitycznej, dostawy i montażu podłogi podniesionej wypełniającej obniżenie posadzki ciągu komunikacyjnego na antresoli Sali Wielofunkcyjnej w celu zrównania docelowej nawierzchni z istniejącą posadzką ceramiczną.

Podłoga oparta na konstrukcji stalowej systemowej dostawcy, wysokość do 500 mm.

Opis systemu i wymagań identyczny do opisanego w poz. 3.1 powyżej.

## NAWIERZCHNIA POSADZKOWA WIDOWNI

Na podłodze podniesionej przewiduje się aplikację nawierzchni z wykładziny winylowej w standardzie paneli LVT klejonych do podłoża na podkładzie wygłuszającym.

Elastyczna mata wytłumiająca, nierozprzestrzeniająca płomieni przeznaczona do przyklejania na podłożu jako podkład pod wykładziny elastyczne PVC i tekstylne. Podkład wygłuszający w postaci maty rozdzielającej eliminującej naprężenia pomiędzy podłożem, a warstwą nawierzchniową. Grubość 4 mm. Materiał referencyjny typu Uzin RR189 Plus (alternatywnie Multimol Top 4) lub inne zaproponowane przez Wykonawcę i zapewniające wyeliminowanie pogłosu ruchu widzów przemieszczających się podczas koncertów.

Systemowa obróbka klap rewizyjnych podłogowych i krawędzi.

Opis paneli winylowych

Heterogeniczne, elastyczne panele podłogowe typu LVT o wysokiej wytrzymałości, naturalnie odzwierciedlającej drewno.

Powinny posiadać wysoki parametr antypoślizgowy R10 pozwalający na zastosowanie paneli w budynkach użyteczności publicznej np. teatry, kawiarnie, restauracje, itp. Panele powinny posiadać minifazkę (V-fugę), aby jak najbardziej przypominały podłogę naturalną.

Dane techniczne:

- Grubość całkowita wg EN 428 min. 3 mm;

- Grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 min. 0,8 mm;

- Klasa użytkowa wg EN 685 23/33/43;

- Stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤max 0,2 mm;

- Nacisk punktowy wg EN 433 max 0,1 mm;

- Odporność chemiczna wg EN 423 Klasa 0 -Excellent;

- Antypoślizgowość wg EN 13893 min. R10;

- Klasa ścieralności wg EN 660-1 min. Grupa T;

- Trwałość koloru ISO 105-B02 min. 6

- Panele powinny być odporne na meble z kółkami wg EN 425 oraz muszą posiadać odpowiednią klasę palności w budynkach użyteczności publicznej wg EN 13501-1 tj. Bfl-s1.

Wykończenie listwami przyściennymi PVC w standardzie paneli podłogowych klejonymi – wyklucza się kołkowanie do ściany.

## PODESTY MOBILNE WIDOWNI i SCENY

Zadanie dotyczy wykonania, dostawy i montażu systemu:

- widowni mobilnej umożliwiającej jej dowolną konfigurację, stosownie do rodzaju spektaklu lub imprezy bądź całkowity jej demontaż, bez konieczności uszkadzania innych elementów obiektu i późniejszego ponownego montażu podestów, bez ich przeróbek.

- Konstrukcji sceny mobilnej

Zamawiający posiada podesty systemu BSC Alu Rapid 2000*1000 mm według specyfikacji zawartej w odrębnym załączniku. Podesty sceniczne posiadają aluminiową ramę o wysokości 80 mm oraz wypełnienie ze sklejki antypoślizgowej o wysokości 22 mm w całości zagłębionej w ramie.

Na konstrukcję sceny podesty nie wymagają modernizacji poza ewentualnym dostosowaniem podestów skrajnych dla wypełnienia niecki. Odpowiednio do potrzeb należy dostosować długość nóg ustawianych na podłodze podniesionej oraz ewentualnych usztywnień poziomych i diagonalnych dla uzyskania wymaganej sztywności ustroju. Konstrukcja sceny stanowić będzie system otwarty, osłonięty od strony widowni kotarą drapowaną w stylu kotar naściennych i scenicznych. Wysokość płaszczyzny wierzchniej podestów scenicznych należy dostosować do wysokości podłogi scenicznej opisanej w poz. 7.1 i 7.5 stosownie do przyjętego wariantu koncepcji aranżacji oraz projektu warsztatowego uzgodnionego z Zamawiającym i dostawcą systemu podłogi scenicznej.

W ramach modernizacji podestów dla potrzeb widowni mobilnej należy wymienić wypełnienie na sklejkę o wysokości 18 lub 19 mm oraz wkleić w profil ramy wykładzinę dywanową. Ze względu na użycie niższej płyty wypełnienia ramy podestów, należy wzmocnić ramę podestu stężając ją trzema systemowymi profilami aluminiowymi, tzw. podciągami podestowymi z systemowym mocowaniem do profilu podestu.

Podest po modernizacji powinien posiadać taki sam udźwig jak fabryczny tj. 750 kg/m2 (dla podestu o pełnym wymiarze 2x1 m), co Wykonawca po wykonaniu zamówienia potwierdzi stosownymi badaniami / obliczeniami (dla podestu o pełnym wymiarze 2x1 m).

Należy również dostosować posiadane przez Zamawiającego nogi podestów do wysokości pozwalającej ustawić je zgodnie z koncepcją aranżacji (po 32 szt. dla każdej wysokości: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm).

Wykonawca po modernizacji podestów ustawi je zgodnie z koncepcją podstawową aranżacji widowni wskazaną na rys. 69 projektu aranżacji.

Opis wykładziny podłogowej widowni:

- Płytki dywanowe w rozmiarze 50x50 cm.

- Cięta konstrukcja runa o min. gramaturze 1175 g/m2.

- Płytka na osnowie PA/PES non-woven – Colback; Polyflex z włóknem szklanym.

- Płytka wykonana w 100% z solution dyed poliamid’u.

- Wysokość runa min. 4,3 mm.

- Grubość całkowita płytki min. 8,0 mm.

- Wymagana klasa komfortu min. LC2.

- Płytki charakteryzują się unikalną wytrzymałością mechaniczną, co za tym idzie wyjątkową trwałością.

- Płytka z ciętym runem pozwala na montaż bez widocznych łączeń.

- Zwarta konstrukcja pozwala na utrzymanie czystości wykładziny bez konieczności codziennego używania odkurzacza.

- Płytki jednokolorowe (delikatny melanż czerwieni i czerni) typu np. Charlotte kolor 640 lub równoważne uzgodnione z architektem wnętrz Zamawiającego.

- Płytki powinny być odporne na meble z kółkami wg EN 425 oraz muszą posiadać odpowiednią klasę palności w budynkach użyteczności publicznej wg EN 13501- 1 tj. Bfl-s1.

## PODŁOGA SCENICZNA

Na podestach konstrukcji sceny, ułożona zostanie sztywna podłoga drewniana (deski lub klepka) o grubości 50 mm na podkładzie i ruszcie krzyżowym jednopłaszczyznowym oraz podkładzie amortyzująco-wygłuszającym.

Ruszt

Wykonany z kantówek klasy II jakości i wytrzymałości C24. Dopuszczalne przekroje legarów to min. 80*50 mm w rozstawie podłużnym co 50 cm oraz usztywniany poprzecznie maks. co 150 cm.

Oddzielenie od podłoża elastyczną podkładką z gumy antywibracyjnej gr. 5 mm przeznaczonej do legarów lub podkonstrukcji. Ruszt stanowią deski sosnowe, impregnowane i suszone do wilgotności maksimum 12%. Przestrzenie między deskami rusztu wypełnić wełną mineralną gr 50 mm, jako izolacji akustycznej (likwiduje efekt pudła rezonansowego).

Podkład

Na ruszcie układany jest podkład z dwóch warstw płyty OSB3 trudnopalnej, grubości min. 12 mm każda. Płyty układane w warstwach z przesunięciem połączeń o min 500 mm i łączone między sobą przez sklejenie oraz wkrętami do drewna

- Wytrzymałość na zginanie - oś większa		EN 310		min. 20 N/mm2

- Wytrzymałość na zginanie - oś mniejsza		EN 310		min. 10 N/mm2

- Moduł sprężystości przy zginaniu - oś większa	EN 310		maks. 3500 N/mm2

- Moduł sprężystości przy zginaniu - oś mniejsza	EN 310		maks. 1400 N/mm2

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe		EN 319		min. 0,32 N/mm2

- Spęcznienie na grubość –24h			EN 317		maks. 15 %

- Gęstość 					EN323		min. 630 Kg/m3

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego	 				µ ~ 200/300

- Klasa reakcji na ogień				EN 13501-1	B,s2,d0

- Wilgotność 					EN 322 	od 4 do 12%

- Emisja formaldehydu - klasa E1 			EN 120 	≤8mg/100 g

(100% żywic bezformaldehydowych)

Podłoga sceniczna

Wykonana z tzw. „okrętówki”, czyli litych desek bezsęcznych (dopuszczalne sęki niewylotne pionowe występujące sporadycznie), ze słojem ustawionym pionowo, grubości minimum 50 mm, szerokości 120-160 mm i długości minimum 60 cm, lecz nie więcej niż 400 cm, struganych i profilowanych. Deski mogą być klejone na szerokości z desek o szer. 20-30 mm i wysokości 50 mm klejem wodoodpornym klasy min. D4 w celu uzyskania jak najpełniejszego usłojenia pionowego. Nie dopuszcza się klejenia poziomego desek w warstwie użytkowej wysokości deski (powyżej pióra-wpustu).

UWAGA: Wzorzec deski scenicznej

Drewno sosnowe, bez wad i sinic, 1 klasy jakości, o wilgotności 8 – 12 %. Deski łączone na czterostronne pióro własne, umieszczone niesymetrycznie około dwóch trzecich od górnej powierzchni podłogi, co umożliwia wielokrotne szlifowanie podłogi. Deski układane są na podkładzie i klejone na kleje wysokoelastyczne eliminujące skrzypienie podłogi oraz mocowane na wkręty do drewna lub gwoździe pierścieniowe wbijane pnumatycznie pod kątem 45 stopni.

Wszystkie elementy drewniane poddane impregnacji ogniochronnej metodą wgłębną obustronną lub kąpielą pod ciśnieniem na etapie produkcji, aby uzyskać cechy materiału trudnozapalnego B1-s2 i ponownie po cyklinowaniu powierzchni. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć odpowiednią dokumentację wykonania wymaganych zabezpieczeń ogniowych.

Na poszerzeniach sceny podłoga z identycznych desek scenicznych, układana w charakterze podłogi pływającej, na podkładzie wygłuszającym i rozdzielającym gr. 3 mm, bezpośrednio na posadzce ceramiczno-cementowej ciągów komunikacyjnych, odcięta od podłogi scenicznej przerwą dylatacyjną. Istniejąca nawierzchnia ciągów komunikacyjnych, jest nachylona w kierunku niecki basenowej i nawierzchnia wymagać będzie odpowiedniego dostosowania spodu desek podłogowych lub podkładu, dla uzyskania poziomej płaszczyzny posadzki, co Wykonawca uwzględni w swojej ofercie.

Podłoga sceniczna cyklinowana bezpyłowo po ułożeniu, dwukrotnie zaimpregnowana preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybiczym oraz zabezpieczona lakierem dwa razy i malowana nawierzchniowo jedną warstwą farby czarnej matowej antypoślizgowej.

Preparat ogniochronny:

- Nietoksyczny, bezbarwny, bezwonny, nie powodujący ługowania;

- Zachowujący strukturę drewna, nieutrudniający dostępu i przenikania powietrza;

- Ekologiczny, bezpieczny dla środowiska;

- Posiadający orzeczenie o trudnozapalności wg PN-EN 13501-1:2008. Klasa odporności Bfl s2

- Nie może mieć wpływu na możliwość późniejszego klejenia i malowania;

Lakier

- Nawierzchniowy, dwukomponentowy, wodny, matowy;

- Wysoka odporność na ścieranie, udar, zarysowania,

- przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektów użyteczności publicznej;

- antypoślizgowy zgodnie z PN-EN 14904:2009;

- trudnozapalny zgodnie z PN-EN 13501-1:2008, klasa odporności ogniowej Bfl-s2.

- Kolor zgodnie ze stanem oryginalnym.

Farba nawierzchniowa:

- Kolor czarny zgodnie z istniejącą powłoką Sali;

- Wysoka odporność na ścieranie, udar, zarysowania,

- przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektów użyteczności publicznej;

- antypoślizgowy zgodnie z PN-EN 14904:2009;

- trudnozapalny zgodnie z PN-EN 13501-1:2008, klasa odporności ogniowej Bfl-s2.

Elementy podłogi muszą posiadać:

- Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia ogniowego, przeciwgrzybicznego i owadobójczego, drewna użytego na ruszt i użytych środkach ochrony oraz ich ilościach;

- Drewno iglaste musi spełniać wymagania PN-EN 1611-1, suszone, impregnowane - zabezpieczone środkiem przed działaniem ognia, grzybów i owadów;

- Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania użytego środka lub środków ochrony ogniowej, przeciwgrzybiczej i owadobójczej drewna;

- Deska podłogowa musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub EN;

- Kartę danych technicznych dla podłogi sportowej potwierdzającą spełnienie ww. wymagań technicznych (np. oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badań laboratoryjnych).

Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu podłogi powyżej 15ºC, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 35 - 65%. Resztkowa wilgoć zawarta w podłożu nie powinna przekraczać 4,5% wagowo.

Wykończenie podłogi listwami przyściennymi drewnianymi lub drewnopochodnymi, malowanymi w kolorze czarnym. W miejscach styku z okładziną akustyczną ścian podłogę wprowadzić pod okładzinę ściany, odpowiednio ją modyfikując.

Przed wykonaniem każdego etapu prac, bezwzględnie wymagany jest odbiór techniczny etapu poprzedzającego.

## WIDOWNIA – KRZESŁA / FOTELE

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie, dostawę i montaż systemu widowni. W skład zadania wchodzić będą następujące elementy systemu:

- Wykonanie lub zakup krzeseł/foteli widowni i zaplecza;

- Dostawa i montaż krzeseł/foteli

- Oznakowanie miejsc (Rząd-miejsce) każdego siedziska trwałymi tabliczkami metalowymi grawerowanymi;

- Stabilizacja rzędów widowni.

Z uwagi na wielofunkcyjny charakter obiektu preferowane są krzesła spełniające opisane niżej wymagania i dostosowane zarówno do celów koncertowych, jak i konferencyjnych, przeznaczone do sztaplowania w słupki min. po 6 szt. bez uszkadzania tapicerki;

Wymagania ogólne:

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami otwartymi, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziale:

- Wysokość: 830-860 mm,

- Wysokość siedziska: 450-460 mm,

- Całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami: 520-550 mm,

- Głębokość: 560-580 mm,

- Wysokość podłokietników od poziomu siedziska: 230-250 mm,

- Długość nakładki podłokietnika: 200-215 mm.

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10 mm,

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski;

- Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki;

- Chromowaną konstrukcję z rury minimum fi 20 mm;

- Podłokietniki otwarte z nakładkami wykonanymi z min. 10 warstwowej sklejki, o grubości min. 12 mm lub z drewna naturalnego liściastego (buk, jesion),

- Nakładki podłokietnika o takiej samej długości jak pozioma (metalowa) część ramy stanowiąca podłokietnik,

- Stopki tworzywowe do miękkich i twardych powierzchni

- łączniki umożliwiające łączenie krzeseł w rzędzie;

- łączniki umożliwiające numerację krzeseł i rzędów oraz dostosowane identyfikatory rzędów i miejsc według specyfikacji i projektu warsztatowego uzgodnionego na etapie realizacji z projektantem aranżacji wnętrz Zamawiającego;

- Wyposażone w łączniki umożliwiające prostą stabilizację międzyrzędową krzeseł.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż dalej określone.

Skład obicia:

- wierzchnia warstwa 100% winyl,

- podkład 100% poliester Hi-Loft,

- gramatura min. 650 gr/m2;

- ścieralność min. 300 000 cykli Martindala,

- niepalność wg EN 1021-1 1021-2,

- atest higieniczny,

- wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna,

- naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam/technologia wzbogacona jonami srebra;

- Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie zawierania umowy.

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139

- Potwierdzające parametry oferowanej tkaniny dotyczące ścieralności i niepalności;

- Atest higieniczny.

### Zestawienie urządzeń

| l.p. | Nazwa produktu | Opis produktu | Produkt referencyjny | Zdjęcie wzorca | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło stacjonarne z podłokietnikami otwartymi | Wysokość całkowita: 850 mm Wysokość siedziska: 450 mm Szerokość całkowita: 525 mm Głębokość całkowita: 570 mm Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte W całości tapicerowane siedzisko i oparcie Kubełek: tapicerowany Pianka kubełka: cięta Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – sklejka Łącznik w rzędy: CLICKJ3 – z miejscem na magnetyczną numerację wymienną Sztaplowanie: do 6 sztuk Gatunek tkaniny tapicerskiej: wg opisu Materiał elementów drewnianych: sklejka bukowa Kolor elementów metalowych: CR Chrom Stopki: GBF – do miękkich i twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne | CADEIRA-CLICK- J3-NRM 4L-ARM- CR NF- A-PLUS-GBF |  | 260 |
| 2. | Łącznik krzeseł w rzędy | Łącznik regulowany w zakresie 60mm (6- cio stopniowa regulacja co 10mm). Łącznik w kolorze czarnym. |  |  | 64 |
| 3. | Numery rzędów | Metalowe ze stopów w kolorze mosiądzu, grawerowane |  | Wg projektu warsztatowego | 40 |
| 4. | Numery miejsc | Metalowe ze stopów w kolorze mosiądzu, grawerowane |  | Wg projektu warsztatowego | 260 |

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację proponowanych mebli poprzez dostarczenie bezpośrednio na obiekt wzorcowych egzemplarzy, w pełnym opisywanym standardzie i uzyskać ich pisemną akceptację ze strony Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub dostawy wyrobów bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy elementów wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy wnękowe, lady itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie elementy, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy i rozwiązania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów.

Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich elementów, okładzin, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

## POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Pozostałe elementy wyposażenia użytkowego, technicznego i technologicznego należy dostosować do charakterystyki i standardów określonych w projekcie aranżacji wnętrz oraz uzgodnionych na etapie realizacji podczas zatwierdzania Kart Materiałowych. Meble i elementy do zabudowy należy dobrać do wymiarów pobranych z natury, dopuszcza się meble standardowe w stylu „IKEA” lub wyprodukowane indywidualnie według koncepcji wykonawcy uzgodnionej z projektantem wnętrz i Zamawiającym.

Poniżej przedstawione są zdjęcia wybranych elementów wyposażenia produkcji seryjnej wskazane w Specyfikacji wyposażenia użytkowego, projekcie aranżacji wnętrz lub przyjęte w projektach wykonawczych i których celem jest zobrazowanie Wykonawcy standardów obiektu.

| Nr 11 | Nr 2 |
| --- | --- |
| Systemy oświetlenia toaletek w garderobach | System wystawienniczy zawieszeń i ośwtietlenia |

# POZOSTAŁE WYMAGANIA I USTALENIA

## WIZJA LOKALNA I USTALENIA CENY

Przedmiary robót związane z dokumentacją projektową stanowią materiał pomocniczy i nie są wiążące dla oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę, który może dokonać zmian przedmiarów, wskazując powody tych zmian. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie ceny wyłącznie w oparciu o załączone przedmiary.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wykonania wizji lokalnej powinien zostać ustalony z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

## ZATRUDNIENIE

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - wykonanie robót ogólnobudowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w rozumieniu art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

  - wykonanie robót związanych z instalacją oświetlenia, objętych przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

  - Wykonanie robót związanych z utwardzeniem nawierzchni ścieżek parkowych objętych przedmiotem zamówienia, w rozumieniu art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności i podlegać będzie karom umownym za każdy przypadek niespełnienia wymagań.

## ORGANIZACJA ROBÓT

W razie skorzystania przez Wykonawcę w ofercie z podmiotów użyczających swojego doświadczenia lub zasobów Zamawiający zastrzega, że w razie przyjęcia oferty, Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonych kopii zawartych umów gwarantujących faktyczny udział podmiotów użyczających w realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do faktycznego zatrudnienia wskazanych w ofercie osób przy realizacji zamówienia, a w razie zmiany takiej osoby w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu identycznych dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań siwz przez nowo zatrudnioną osobę.

Do obowiązków Wykonawcy przynależy zapewnienie dokonania wszystkich wymaganych zgłoszeń i zawiadomień lub uzyskania decyzji i postanowień o rozpoczęciu, realizacji lub odbiorze robót; przekazanie zgłoszonym Podwykonawcom robót, niezbędnej dokumentacji projektowej oraz terenu budowy; uczestnictwo w inwentaryzacji wykonanych robót (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji), w tym obowiązkowe zorganizowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowo-finansowej robót wykonanych częściowo, w razie przerwania realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę lub opuszczeniu placu budowy przez wykonawcę z innych przyczyn; udział w naradach koordynacyjnych na terenie budowy, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji budowy oraz przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu umowy; dokonywanie zgłoszeń Podwykonawców w trybie i terminach określonych w prawie, przestrzeganie posiadania uprawnień i kwalifikacji Podwykonawców właściwych dla zlecanego im zakresu robót oraz niedopuszczenie do realizacji robót przez Podwykonawców niezgłoszonych, zapewnienie udziału nadzoru inwestorskiego w odbiorach robót zgłoszonych Podwykonawców i niedopuszczenie do odbiorów robót niewykonanych lub wykonanych wadliwie, zapewnienie składania do Zamawiającego kopii faktur zgłoszonych Podwykonawców oraz potwierdzeń dokonania terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawców; Zamawiający wyklucza dokonywanie jakichkolwiek odbiorów robót zgłoszonych Podwykonawców przez personel Wykonawcy nie posiadający wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych z zakresu budownictwa oraz z pominięciem nadzoru inwestorskiego, a dokonanie takiej czynności nie będzie mieć mocy prawnej w stosunku do Zamawiającego i ewentualnych roszczeń Podwykonawców z tytułu solidarnej odpowiedzialności; zapewnienie sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; bieżące prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,.